# Содержание

Содержание

Список сокращений	7

Введение	8

Описание системного контекста	9

Анализ текущих процессов проверки	12

Анализ альтернатив	13

Цели работы	13

Заключение	14

Список источников	14

# Список сокращений

АПК — аппаратно-программный комплекс

ПАК — программно-аппаратый комплекс (API, Application Programming Interface)

ОС — операционная система

ОСРВ — операционная система реального времени

СРВ — система реального времени

SBC — одноплатный компьютер (Serial Perifical Interface)

WCET — худшее время исполнения (Worst-case Execution Time)

ЦС — целевая система

UART — универсальный асинхронный приёмопередатчик (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

CAN — сеть контроллеров (Controller Area Network)

GPIO — линия ввода-вывода общего назначения (General-Purpose Input/Output)

# Введение

В условиях цифровой трансформации критически важных отраслей промышленности, таких как энергетика, транспорт, связь и оборонно-промышленный комплекс, растет спрос на надежные, предсказуемые и безопасные системы управления. Ключевым требованием к таким системам является их способность функционировать в режиме реального времени, гарантируя реакцию на внешние события в строго определенные, детерминированные временные рамки. Это достигается применением специализированных операционных систем реального времени (ОСРВ).

В настоящее время в Российской Федерации реализуется масштабная политика импортозамещения в сфере информационных технологий и электронной компонентной базы. Развивается рынок отечественных ОСРВ и аппаратных платформ. Однако процесс их внедрения и сертификации сталкивается с вызовом: отсутствием стандартизированных, универсальных инструментов для объективной и автоматизированной проверки соответствия программно-аппаратных комплексов жестким критериям систем реального времени.

В данной работе будет описан контекст системы, разработана диаграмма системного контекста, проведён анализ текущего процесса проверки характеристик программируемых плат и анализ альтернатив

Объектом исследования являются процессы и методы верификации программно-аппаратных комплексов на соответствие требованиям систем реального времени. Предметом исследования выступает архитектура испытательного стенда, его функциональная модель и методика проведения тестовых измерений.

Научная новизна работы заключается в разработке системного подхода к проектированию универсального верификационного стенда для СРВ, интегрирующего методику тестирования с архитектурными решениями, ориентированными на использование отечественных компонентов. Практическая значимость заключается в том, что результаты работы могут быть использованы:

- Разработчиками российских ОСРВ для внутреннего тестирования и сертификации своих продуктов.

- Интеграторами и заказчиками при выборе и приемке систем для проектов в критически важных отраслях.

- Научно-исследовательскими и образовательными учреждениями в учебном процессе и прикладных исследованиях.

# Описание системного контекста

Рассмотрим границы ЦС. Проектируемая система — это испытательный стенд (далее — Стенд). Его основная миссия заключается в объективном измерении временных характеристик программно-аппаратного комплекса (ПАК) и автоматизированной оценке его соответствия заданным критериям систем реального времени.

В состав Стенда включается:

  - Контроллер-анализатор — центральный модуль, ответственный за генерацию тестовых сценариев, синхронизацию, высокоточный замер времени, сбор данных и формирование заключений.

  - Нагрузочный модуль (поверочное устройство) — аппаратно-программные компоненты, создающие детерминированную фоновую и пиковую нагрузку на проверяемое устройство (генерация прерываний, запуск конкурирующих вычислительных задач, сетевой трафик).

  - Модули сопряжения — набор интерфейсных плат или адаптеров (UART, Ethernet, CAN, GPIO), обеспечивающих физическое и логическое соединение с различными типами проверяемых устройств.

  - Программное обеспечение управления — пользовательский интерфейс и движок для настройки тестов, управления процессом измерений, визуализации результатов в реальном времени и генерации отчетов.

Опишем сущности и акторы:

Таблица 1: Список акторов

| Актор | Роли и цели | Ключевые взаимодействия со Стендом |
| --- | --- | --- |
| Инженер-испытатель | Основной пользователь. Цель: провести серию тестов, получить достоверные данные о соответствии ПАК требованиям СРВ. | 1. Настраивает параметры теста. 2. Запускает и контролирует выполнение тестовой сессии. 3. Анализирует результаты, предоставляемые ПО в виде графиков, таблиц и итогового вердикта. |
| Поверяемое устройство | Пассивный объект тестирования. Подвергается испытаниям и продемонстрирует свои временные характеристики. | 1. Получает детерминированные тестовые воздействия (сигналы, данные, вычислительные задания) от Стенда. 2. Обрабатывает их под контролируемой нагрузкой. 3. Возвращает ответный сигнал или результат обработки на Стенд. |
| Техник | Обеспечивает работоспособность и техническую поддержку Стенда. | 1. Устанавливает и обновляет ПО Стенда. 2. Выполняет калибровку измерительных модулей. 3. Подключает новые интерфейсные модули для поддержки дополнительных аппаратных платформ. |
| Система хранения данных (базы данных) | Внешняя информационная система для учета работ и хранения отчетов. | Получает от Стенда итоговые отчеты и "сырые" данные тестирования для долгосрочного архивирования. |

Рисунок 1: Диаграмма контекста системы

Составим модель системного контекста:

На систему накладываются следующие ограничения:

- Нормативно-правовые: Методика измерений и критерии оценки должны соотноситься с российскими и международными стандартами в области СРВ (например, ГОСТ Р МЭК 61508 для функциональной безопасности, концепции DO-178C для авионики).

- Экономические и политические (в контексте импортозамещения): Архитектура Стенда должна максимально опираться на доступную российскую элементную базу (микроконтроллеры, FPGA, SBC) и совместимое системное ПО.

- Технические: Стенд должен обеспечивать метрологическую точность измерений (погрешность синхронизации и замера времени должна быть на порядок меньше ожидаемых задержек в испытуемых устройствах). Это определяет выбор элементной базы для контроллера-анализатора.

- Эксплуатационные: Стенд должен быть адаптируемым к различным типам испытуемых устройств через сменные модули сопряжения и иметь понятный интерфейс для инженеров, не являющихся экспертами в системном программировании.

Отметим выводы для дальнейших частей работы:

- Система является сложной киберфизической, объединяющей высокоточную аппаратуру и специализированное ПО для анализа.

- Инженер-испытатель является центральным активным пользователем, что требует тщательной проработки пользовательских сценариев (Use Cases).

- Ключевой технической задачей является обеспечение детерминизма и высокой точности самих измерительных инструментов Стенда, без чего его показания будут невалидны.

- Требование импортозамещения переходит из общей декларации в конкретное архитектурное ограничение, влияющее на выбор компонентов на этапе физического проектирования (Physical View в ARCADIA).

# Анализ альтернатив

В данном разделе исследования рассмотрим различные альтернативы для решения проблемы существующей АСУ в компании. Необходимо проанализировать каждую из них с учетом их достоинств и недостатков, чтобы принять оптимальное решение.

Рассмотрение альтернатив:

- Программно-аппаратный комплекс на базе ПК с платами ввода-вывода

Стенд использует промышленный ПК или сервер в качестве контроллера. Генерация нагрузки и замер времени осуществляются через специализированные платы расширения (например, NI PCIe-6363, ADLINK PCIe-7250) и ПО верхнего уровня (LabVIEW, Python).

Стоимость (K1): Низкая. Высокая стоимость лицензионного ПО и коммерческих аппаратных плат. Итоговая оценка: 3/10.

Время внедрения (K2): Высокое. Быстрая сборка "из коробки", минимальные низкоуровневые работы. Итоговая оценка: 8/10.

Гибкость (K3): Высокая. Легко перенастраивается ПО под новые сценарии. Ограничена лишь поддержкой интерфейсов самими платами. Итоговая оценка: 8/10.

Удовлетворение требованиям (K4): Среднее. Хорошая автоматизация, но точность ограничена неместной ОС ПК, что не подходит для проверки жёстких СРВ. Итоговая оценка: 6/10.

Интеграция (K5): Высокая. Стандартная ПК-архитектура и API упрощают подключение к сетям и внешним системам. Итоговая оценка: 9/10.

Преимущества: высокая вычислительная мощность для анализа, отличная визуализация, богатая экосистема ПО, легкость масштабирования тестов.

Недостатки: Стоимость, зависимость от неместной ОС ПК (Windows/Linux), вносящей недетерминированные задержки, что ограничивает измерение жестких СРВ.

- Специализированный стенд для встраиваемых контроллеров и плат спрограммируемой интегральной схемой

Ядром стенда является программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, FPGA). Генерация тестовых стимулов, высокоточный замер времени (с точностью до такта) и протоколы взаимодействия реализованы на аппаратном уровне (VHDL/Verilog). Управление осуществляется с простого внешнего контроллера.

Стоимость (K1): Средняя. Высокая стоимость FPGA-плат и исключительно высокие затраты на квалифицированную разработку. Итоговая оценка: 5/10.

Время внедрения (K2): Низкое. Длительный и сложный цикл проектирования, отладки и верификации HDL-кода. Итоговая оценка: 3/10.

Гибкость (K3): Низкая. Любое изменение функционала требует перепроектирования и перепрошивки FPGA, что трудоёмко. Итоговая оценка: 4/10.

Удовлетворение требованиям (K4): Высокое. Максимально возможная точность и детерминизм, идеально подходит для верификации жёстких СРВ. Итоговая оценка: 9/10.

Интеграция (K5): Средняя/Низкая. Требуется разработка специализированного программного шлюза для связи аппаратного модуля с внешним миром. Итоговая оценка: 5/10.

Преимущества: отличные точность и детерминизм, возможность тестирования жестких СРВ, прямое управление сигналами на уровне электрических цепей.

Недостатки: Высокий порог входа, длительный цикл разработки и отладки, низкая гибкость после реализации.

- Стенд с акцентом на импортозамещение, на одноплатных компьютерах

Стенд строится на базе двух или более российских одноплатных компьютеров (например, платформ серии "Эльбрус", "Байкал", "Скиф" или RISC-V). Один SBC выступает контроллером-анализатором (с ОСРВ), другой — нагрузочным генератором. Связь между модулями и DUT — через стандартные промышленные интерфейсы (Ethernet, CAN, UART).

Стоимость (K1): Высокая. Умеренная стоимость самих плат и низкие затраты на разработку (стандартные языки, ОС). Итоговая оценка: 8/10.

Время внедрения (K2): Высокое. Разработка ведётся на знакомых стеках (Linux, C/Python), прототипирование быстрое. Итоговая оценка: 8/10.

Гибкость (K3): Высокая. Программная реализация и модульность позволяют легко добавлять поддержку новых интерфейсов и тестов. Итоговая оценка: 8/10.

Удовлетворение требованиям (K4): Среднее/Высокое. Точности, обеспеченной ОСРВ на SBC, достаточно для большинства прикладных задач; полное соответствие требованию по импортозамещению. Итоговая оценка: 8/10.

Интеграция (K5): Высокая. SBC изначально являются сетевыми устройствами с развитыми сетевыми API, что упрощает интеграцию. Итоговая оценка: 8/10.

Преимущества: Прямое соответствие государственной политике, использование доступных компонентов, хороший баланс точности и гибкости, развитая экосистема ОС Linux для разработки.

Недостатки: Абсолютная точность ниже, чем у FPGA-варианта; зависит от качества драйверов и реализаций ОСРВ для конкретной отечественной платформы.

Составим сравнительную матрицу вариантов

| Критерий | Вес | ПАК на базе ПК | Стенд с платами ПЛИС | На базе отечественных одноплатников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость реализации | 0.2 | 3 | 5 | 8 |
| Время внедрения | 0.2 | 8 | 3 | 8 |
| Гибкость системы | 0.2 | 8 | 4 | 8 |
| Удовлетворение требованиям ЗС | 0.3 | 6 | 9 | 8 |
| Интеграция с другими системами | 0.1 | 9 | 5 | 8 |
| Взвешенная сумма | 1 | 5.9 | 5.5 | 8 |

Вариант на базе отечественных одноплатников имеет самую большую взвешенную сумму и у него стабильные результаты по всем направлениям.

Несмотря на самую большую точность стреди альтернатив, вариант стенда с платами ПЛИС проигрывает по взвешенной сумме.

# Цели работы

Исходя из вышеописанного, можно поставить следующие цели и задачи для дальнейшей разработки:

- Разработка архитектуры стенда в рамках методологии ARCADIA в рамках операционного, функционального и операционного уровней. На основе оптимального варианта из исходя из анализа альтернатив

- Оформление требований к аппаратным и программным компонентам стенда

Данный пункт предполагает

- Создание макета для визуализации и проведения тестирования системы

- Составление протоколов проверки

# Заключение

В рамках данной работы была выполнена первая, теоретическая и аналитическая часть системного исследования, направленного на решение задачи создания автоматизированного стенда для верификации систем реального времени (СРВ). Даже в ограниченном объеме (введение, определение предметной области и анализ альтернатив) был получен ряд существенных результатов и выводов, для дальнейшей проектной разработки.

В ходе анализа альтернатив были предложены и всесторонне оценены три принципиально различных варианта архитектурной реализации стенда:

- Вариант 1: На базе ПК с коммерческими платами ввода-вывода.

- Вариант 2: На базе ПЛИС с аппаратной логикой.

- Вариант 3: Модульный стенд на отечественных одноплатных компьютерах.

Сравнение проводилось по критериям стоимости, времени внедрения, гибкости, удовлетворения требованиям и интеграционной способности. В результате методом взвешенных оценок было доказано, что Вариант 3  является оптимальным, так как он демонстрирует наилучший баланс всех характеристик и в полной мере соответствует стратегическому требованию импортозамещения.

# Список источников

- https://dokumen.pub/download/afe96afb275b5476df164a54d274be4b.html — описание ОСРВ от Express Logic

- https://soware.ru/products/et-kernel/alternatives — ОСРВ от eT-Kernel

- https://habr.com/ru/companies/selectel/articles/868394/ - описание одноплатных компьютеров

- https://www.hostragons.com/ru/блог/операционные-системы-реального-врем/ — промышленные СРВ

- https://www.computer-museum.ru/articles/po-i-os-dlya-sistem-realnogo-vremeni/1925/ - ОСРВ для 32-разрядных микропроцессоров